Experiencia Nº 3

Reflectometría de  Dominio Temporal (TDR) y Adaptación de Antena UHF en Líneas de Transmisión

# Objetivos

- Conocer y aplicar técnicas de medición en líneas de transmisión basadas en reflectometría temporal. Determinación de parámetros, cargas o fallas por discontinuidades en líneas de transmisión.

- Conocer y aplicar técnicas de adaptación de cargas en líneas de transmisión, stub simple,  mallas “L” o mallas “T”.

- Diseñar y adaptar una antena interior UHF para la banda de TV digital.

# Introducción

Las líneas de transmisión pueden transportar señales tanto en banda base como en RF. En ambos casos son aplicables los conceptos de velocidad de propagación, reflexión, pérdidas, adaptación de cargas, etc. en la línea como un medio de transmisión confinado. La diferencia fundamental entre transmisión en banda base y sobre una portadora de RF modulada es que en el primer caso el contenido espectral o ancho de banda porcentual es mucho mayor, y por tanto los parámetros e impedancias dependientes de la frecuencia hacen difícil y poco práctico el tratamiento de problemas. Para el caso de transmisión centrada en una frecuencia portadora, la variación de los parámetros e impedancias con la frecuencia puede despreciarse y conceptos como onda estacionaria, adaptación sintonizada y tratamiento fasorial de señales son de simple aplicación. Para el caso de transmisión en banda base se usa la técnica de reflectometría en el dominio temporal de las señales (Time Domain Reflectometry) ya que permite estudiar directamente en amplitud y tiempo la propagación, reflexión y deformación se los pulsos transmitidos en las líneas (también aplicable a fibras  ópticas). Esta técnica permite también determinar la ubicación y tipo de fallas y tipos de terminaciones en las líneas, como también determinar parámetros de la propia línea utilizando cargas conocidas.

En esta experiencia se estudiarán y aplicarán algunos conceptos básicos sobre TDR en líneas de transmisión coaxiales transmitiendo señales banda base (como pueden ser pulsos NRZ). A modo de contrastación se adaptará una carga resonante (altamente dependiente de la frecuencia), como lo es una antena alambica. Para esto último se diseñara una antena UHF interior para en la banda de frecuencia de TV digital.

Informe Previo

# ReflectometrÍa en el Dominio del Tiempo (TDR)

- Defina Reflectometría en el Dominio del Tiempo. Indique al menos tres aplicaciones de la TDR.

- Indique instrumentos necesarios, esquema de conexiones y procedimientos de medición de la TDR.

- Revise y resuma los parámetros fundamentales de líneas coaxiales, impedancia, pérdidas, velocidad de propagación, etc. y relaciones como coeficiente de reflexión, onda estacionaria, etc.

- Indique procedimientos de medición (usando TDR) para calcular los siguientes parámetros del cable coaxial: Largo físico, Largo eléctrico, Velocidad de propagación, Constante dieléctrica , Atenuación [dB/m] e Impedancia característica.

- Considere el esquema típico de reflectometría en el que se conecta una carga resistiva pura R. Determine la forma de onda que se observaría en el osciloscopio. Analice todos los casos posibles.

- Determine la función temporal de la forma de onda que se observaría en el osciloscopio en caso de que la carga sea puramente capacitiva o inductiva, y los siguientes casos: R-C serie y paralelo, R-L serie y paralelo, y L-C serie y paralelo.

- Indique el procedimiento (a partir de la forma de onda) para determinar los valores de R, C y L según corresponda.

- ¿Es necesario que el generador de pulsos esté adaptado a la línea para medir la impedancia característica y la longitud de ella?

- Si se mide con un osciloscopio en la carga, ¿qué formas de onda se obtendrían?.

# Adaptación de Impedancias

- Describa en forma resumida en qué consisten las técnicas de adaptación mediante Balun, Stub Simple y Doble, Adaptador Gamma, y Mallas de Adaptación “π”, “T” y “L”.

- Resuma las ecuaciones para determinar las componentes de las mallas “T” y “L” en función de la razón de transformación y la atenuación de potencia que introducen. Considere cargas resistivas y con componente reactiva, y mallas pasivas y reactivas.

- Diseñe una malla “T” y una malla “L” para adaptar de 50[] a 75[].

# Antena interior para UHF y su adaptación de impedancias

- Diseñe una antena alámbrica interior para la banda UHF de TV digital (ISDB-T en Chile). Diseñe para 600 MHz, aun cundo las posibles frecuencias estarán entre 512 y 608 MHz y entre 614 y 806 MHz, canales 21 al 69, excepto el 37) el diseño puede ser escalable posteriormente. Puede ser una antena loop circular o cuadrado, dipolo, dipolo en V (conocida como “orejas de conejo” para TV), dipolo plegado, helicoidal, etc., o incluso algún diseño propio (más artístico que técnico, por ejemplo algo así , @, $, ♫, Ω, ♂, ♀, , etc., o de forma aleatoria, plana o en 3D, etc.). Para el armado de la antena dispone de alambre de cobre eléctrico estándar de 2.5 mm2 (área sección transversal), de longitud máxima 50 cm. Si el diseño lo trae hecho previo a la experiencia (preferible), considere que será montado en un conector coaxial que soportará los terminales de la antena en dos perforaciones paralelas separadas en 7 mm aproximadamente. Tenga en cuenta que una antena para interior no debe ser directiva dado que se recibe señal por multitrayectos aleatorios, por lo que idealmente debería tenerse un diagrama de radiación isotrópico, o al menos omnidireccional como un dipolo corto o a lo más de /2, se recomienda entonces que el diseño no exceda aproximadamente /3 como dimensión máxima. Bajo este supuesto no se medirá el diagrama de radiación asumiendo que es razonablemente omnidireccional, sólo se adaptará (con stub simple) la impedancia de entrada del diseño en el laboratorio.

Procedimiento de Laboratorio

- Para los cables de prueba entregados en el laboratorio, mida y calcule según corresponda usando TDR los siguientes parámetros:

- Longitud eléctrica.

- Velocidad de propagación [m/s].

- Constante dieléctrica .

- Impedancia característica.

- Con los cables de prueba trabaje con pulsos angostos de tal forma de obtener en el osciloscopio lo que se muestra en la figura. Justifique todas las formas de onda observadas en le osciloscopio.









- Utilizando un cable coaxial de Z0 = 50 [], mida cargas desconocidas entregadas en el laboratorio mediante TDR. Trabaje con frecuencia de pulsos cuadrados alrededor de 200 [KHz].

- Arme la antena UHF diseñada, adáptela con un stub simple (disponible en el lab.) midiendo reflexión o impedancia con VNA, a partir del largo y posición del stub que adapta la antena determine su impedancia en la Carta de Smith y contraste con la impedancia de la antena medida directamente en el VNA. Justifique las posibles diferencias. Calcule para el informe final una malla reactiva tipo “L” (inductor + condensador) que adapte la antena, como alternativa a stub simple.

Informe Final

Presente, analice, comente y concluya contrastando con lo esperado teóricamente, los resultados obtenidos en esta experiencia.

Haga sugerencias respecto al trabajo previo y práctico realizado.

Bibliografía

http://www.hparchive.com/appnotes.htm  AN 62 o posterior:

http://www.scribd.com/doc/10152721/HPAN13042Time-Domain-Reflectometry-Theory

Stephen Adam, “Microwave Theory and Applications”.

Constatine Balanis, “Antenna Theory”.

Charles Harper, “Handbook of Wiring, Cabling and Interconnecting for Electronics”, McGraw-Hill 1972.

Apuntes de Líneas de Transmisión y Guías de Ondas, Transmisión Electromagnética y similares.

http://www.circuitsage.com/matching.html

La Web…