Transformada Discreta del Coseno

1-dimensional

Transformada (DCT)

Cu=αux=0N−1fx⋅cos2x+1uπ2N

Transforma Inversa (IDCT)

fx=u=0N−1αuCu⋅cos2x+1uπ2N

Factor de Escalamiento:

αu=1N   for   u=0

Transformada Discreta del Coseno

2-dimensional

Transformada (DCT)

Cu,v=αuαvx=0N−1y=0N−1fx,y⋅cos2x+1uπ2N⋅cos2y+1vπ2N

Transformada Inversa (IDCT)

fx,y=u=0N−1v=0N−1αuαvCu,v⋅cos2x+1uπ2N⋅cos2y+1vπ2N

Tal como ocurre con las Series de Fourier, en las que una función periódica puede ser descompuesta en una serie de “funciones base” (Cosenos y senos de frecuencias armónicas), las imágenes pueden ser descompuestas en una serie de Funciones Base con la DCT.

Así como la función periódica puede ser reconstruida por la sumatoria de las “funciones base” (sinusoidales) de una Serie de Fourier, las imágenes pueden ser reconstruidas por la sumatoria de sus funciones base DCT.

La analogía se mantiene en los procedimientos para obtener las funciones base: en el caso de la Serie de Fourier, los coeficientes o magnitud de las componentes sinusoidales se obtienen multiplicando la función original por la función base, integrando dicho producto sobre un período.  Para una imagen, los coeficientes DCT se obtienen multiplicando la imagen por las funciones base DCT; este proceso se realiza primeramente en una dimensión (p.ej. sobre las filas de pixeles), y luego en la otra dimensión (sobre las columnas de los coeficientes obtenidos en el proceso anterior).

DCT funciones base para N=8:

Cuantización en JPEG

Ecuación de Cuantización:

ci=roundciqi

- ci es el coeficiente obtenido original (número real)

- q es el factor de cuantización (entero entre 1..255)

- El resultado es aproximado al entero mas cercano

Ejemplo de cuantización por factor de 2:

Decuantización:

ri=ci⋅qi

Posibles tablas de cuantización :

| Cuantización uniforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuantización mas precisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuantización menos precisa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 |  |  | 8 |  | 64 | 64 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 2 |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 |  |  | 64 |  | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 4 |  | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 |  |  | 128 |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 4 |  | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |  |  | 256 |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 8 |  | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  | 256 |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 8 |  | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 |  |  | 256 |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 |  |  | 256 |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 |  |  | 256 |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |

Tablas de Cuantización en JPEG:

|  | Luminancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crominancia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 11 | 10 | 16 | 24 | 40 | 51 | 61 |  |  | 17 |  | 18 | 24 | 47 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 12 | 12 | 14 | 19 | 26 | 58 | 60 | 55 |  |  | 18 |  | 21 | 26 | 66 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 14 | 13 | 16 | 24 | 40 | 57 | 69 | 56 |  |  | 24 |  | 26 | 56 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 14 | 17 | 22 | 29 | 51 | 87 | 80 | 62 |  |  | 47 |  | 66 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 18 | 22 | 37 | 56 | 68 | 109 | 103 | 77 |  |  | 99 |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 24 | 35 | 55 | 64 | 81 | 104 | 113 | 92 |  |  | 99 |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 49 | 64 | 78 | 87 | 103 | 121 | 120 | 101 |  |  | 99 |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 72 | 92 | 95 | 98 | 112 | 100 | 103 | 99 |  |  | 99 |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

JPEG para imágenes en color:

Las imágenes en color expresadas en términos RGB son transformadas primeramente a su expresión YUV (puede hacerse en términos de YIQ), y estos componentes son luego procesados separadamente.  Los componentes de crominancia (U-V) son normalmente submuestreados, esto es, los pixeles procesados son – para cada componente de crominancia – la mitad de aquellos procesados para luminancia.  La relación de muestreo es entonces:

Y:U:V = 2:1:1

lo que permite mantener la denominación de “sistema 4:2:2”

En cada caso se construyen igualmente bloques de 8*8 pixeles para su procesamiento (obtención de los coeficientes DCT).   En la etapa de decompresión (recuperación) se restaura la representatividad de los componentes de crominancia (sobremuestreo).

Tanto para los coeficientes de luminancia como para los de crominancia, el primer coeficiente (conocido como “coeficiente DC” o componente continua) es evaluado de modo diferencial:  se utiliza como predictor el valor del bloque anterior y se informa el error o diferencia; para el caso del primer bloque (extremo izquierdo en cada recorrido horizontall) se utiliza como predictor el bloque vecino superior.

Modo progresivo:

JPEG progresivo es simple:  no se realiza la codificación completa de un bloque tras otro, sino que – en una primera etapa – se codifica el coeficiente DC de cada bloque, esto es el valor promedio de cada bloque.  Esta etapa permite ya – en la decodificación – lograr una aproximación burda de la imagen (gruesamente “pixelada”).

En una etapa siguiente se procede a la codificación del primer coeficiente AC, según el orden zig-zag, de cada bloque;  esto permite una mejora en la resolución al decomprimir.  Se procede a continuación con el siguiente coeficiente, según el zig-zag – de todos los bloques, y así sucesivamente.  En total, habiendo 64 coeficientes en cada bloque, las etapas serían también 64.

En cualquier momento (etapa) se puede cambiar al modo secuencial, dado que ya se ha podido evaluar si la imagen en cuestión es digna de ver.

Modo secuencial:

JPEG secuencial es aún mas trivial:  para cada bloque se procesan todos sus 64 coeficientes; terminado un bloque se procede con el siguiente.  El orden en que son procesados los bloques es el convencional de la exploración de imágenes: de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo).

En la decompresión entonces la imagen se forma con cada bloque en su máxima resolución, y siguiendo el orden en que fueron procesados.

Modo jerárquico:

Se comprime inicialmente una versión de la imagen con resolución reducida, y a continuación se va incrementando la resolución – duplicándola cada vez.

El modo jerárquico puede ser considerado una variante del modo progresivo.  En la pimera etapa se procesa el primer coeficiente, en la segunda etapa se agrega un coeficiente (completando dos), enla tercera etapa se agregan dos coeficientes (completando cuatro), en la cuarta etapa se agregan cuatro coeficientes (competando ocho), en la quinta etapa se agregan ocho coeficientes.... así, en 7 etapas se han completado los 64 coeficientes para todos los bloques.

Ejemplos de bloque comprimido JPEG:

|  | Boque original |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bloque de coeficientes DCT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 139 | 144 | 149 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |  | 235.6 | -1.0 | -12.1 | -5.2 | 2.1 | -1.7 | -2.7 | 1.3 |
|  | 144 | 151 | 153 | 156 | 159 | 156 | 156 | 156 |  |  |  | -22.6 | -17.5 | -6.2 | -3.2 | -2.9 | -0.1 | 0.4 | -1.2 |
|  | 150 | 155 | 160 | 163 | 158 | 156 | 156 | 156 |  |  |  | -10.9 | -9.3 | -1.6 | 1.5 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.1 |
|  | 159 | 161 | 162 | 160 | 160 | 159 | 159 | 159 |  |  |  | -7.1 | -1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.3 |
|  | 159 | 160 | 161 | 162 | 162 | 155 | 155 | 155 |  |  |  | -0.6 | -0.8 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 1.3 |
|  | 161 | 161 | 161 | 161 | 160 | 157 | 157 | 157 |  |  |  | 1.8 | -0.2 | 1.6 | -0.3 | -0.8 | 1.5 | 1.0 | -1.0 |
|  | 162 | 162 | 161 | 163 | 162 | 157 | 157 | 157 |  |  |  | -1.3 | -0.4 | -0.3 | -1.5 | -0.5 | 1.7 | 1.1 | -0.8 |
|  | 162 | 162 | 161 | 161 | 163 | 158 | 158 | 158 |  |  |  | -2.6 | 1.6 | -3.8 | -1.8 | 1.9 | 1.2 | -0.6 | -0.4 |
|  | Matriz de cuantización |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coeficientes cuantizados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 11 | 10 | 16 | 24 | 40 | 51 | 61 |  |  |  | 15 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 | 12 | 14 | 19 | 26 | 58 | 60 | 55 |  |  |  | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 | 13 | 16 | 24 | 40 | 57 | 69 | 56 |  |  |  | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 | 17 | 22 | 29 | 51 | 87 | 80 | 62 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 | 22 | 37 | 56 | 68 | 109 | 103 | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 | 35 | 55 | 64 | 81 | 104 | 113 | 92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 49 | 64 | 78 | 87 | 103 | 121 | 120 | 101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 72 | 92 | 95 | 98 | 112 | 100 | 103 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Coeficientes decuantizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bloque decomprimido |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 144 | 146 | 149 | 152 | 154 | 156 | 156 | 156 |
|  | -24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | -14 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | 156 | 157 | 158 | 158 | 157 | 156 | 156 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 161 | 161 | 162 | 161 | 159 | 157 | 155 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 163 | 163 | 164 | 163 | 162 | 160 | 158 | 156 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 163 | 164 | 164 | 164 | 162 | 160 | 158 | 157 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | 161 | 162 | 162 | 162 | 161 | 159 | 158 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 159 | 161 | 161 | 162 | 161 | 159 | 158 |

Original									JPEG

bpp = 8.00 			mse = 0.00			bpp = 1.00 			mse = 17.26

JPEG									JPEG

bpp = 0.50 			mse = 33.08			bpp = 0.25 			mse = 79.11

Figura : Amplificaciones de Lena comprimida por JPEG.

(Lena es una modelo cuya fotografía es ampliamente utilizada en la literatura)

bpp: bits(equivalentes) per píxel

mse: error cuadrático medio