Tabla Diseño de Antena Yagi  (frecuencia en MHz)

Reflector

Dipolo

Directores

Longitudes:

Reflector:             λ2=150f[m]                     Directores:       m: 0.900λ2=135f[m]

Dipolo:          0.95λ2=142.4f[m]                                           n: 0.885λ2=133f[m]

1er. Director:  0.9λ2=135f[m]                                              p: 0.867λ2=130f[m]

q: 0.860λ2=129f[m]

s: 0.837λ2=126f[m]

| N° Directores | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ganancia [dB] | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| RDipolo | 80 | 76 | 72 | 64 | 56 | 50 | 44 | 40 | 38 |
| 2° Director 3° Director 4° Director 5° Director 6° Director 7° Director 8° Director 9° Director 10° Director | n | n p | n p q | n p q s | m n p q s | m n n p q s | m n n p p q s | m n n p p q q s | m n n p p q q s s |

Separación:

Dipolo – Reflector: 0.18λ=54f[m]

Dipolo – 1er. Director: 0.09λ=27f[m]

Directores consecutivos: 0.18λ=54f[m]