# ECUACIONES DE LA ORBITA

## LAS ECUACIONES DE LA ORBITA

- Leyes de Kepler

- Las órbitas son planas y el satélite describe una elipse con un foco en el centro de masa de la Tierra.

- El radio vector describe áreas iguales en tiempos iguales.

- Los cuadrados de los periodos orbitales de dos satélites tienen la misma relación que los cubos de sus distancias medias al centro de la tierra.

- En un sistema de coordenadas rectangulares

|  | El origen es el centro de la tierra y el eje z se extiende a través del polo norte. Las direcciones del eje x e y son arbitrarias y la tierra rota en el eje z. Se asume que el centro de masa del sistema tierra - satélite coincide con el centro de masa de la tierra que es el origen. El vector r va desde el centro de la tierra al satélite en movimiento. |
| --- | --- |

La fuerza gravitacional Fg para un satélite de masa m localizado a un vector de distancia r del centro de la tierra esta dado por:

| Fg=GMmr2(−r) | M= Masa de la tierra G= Constante Universal de Gravedad=6,672X10-11 Nm/kg2 GM=  = 3,9861352X105 km3/s2, Constante de Kepler |
| --- | --- |

La segunda ley de Newton (Fuerza de Inercia) es:

Fc=ma=md2rdt2r

Igualando la fuerza de inercia en el satélite con la fuerza gravitacional, tenemos:

d2rdt2r+μ r2r=0

En términos de las coordenadas x e y:

x0d2x0dt2+y0d2y0dt2+μ(x0x0+y0y0)(x02+y02)=0

En un sistema de coordenadas polares (r0, 0). De acuerdo a la siguiente figura y utilizando las siguientes transformaciones:

|  | x0=r0cosφ0y0=r0sinφ0x0=r0cosφ0−φ0sinφ0y0=φ0cosφ0+r0sinφ0 |
| --- | --- |

Luego la ecuación de r0será:

d2r0dt2−r0dφ0dt=−μr0

A partir de esto, la ecuación de la órbita es:

r0=p1+e  cos(φ0−θ0)

e = excentricidad

si e < 0 es la ecuación de una elipse

si e = 0 la órbita es un círculo con centro en el centro de la tierra

0 = Orientación de la elipse con respecto al plano orbital (ejes x0 e y0)

p esta dado por h2μ, donde h = magnitud angular del vector momentum

Para 0 = 0  r0=p1+e  cosφ0

La distancia de la tierra al plano orbital se muestra a continuación:

|  | 0 = Centro de la tierra C = Centro de la elipse e = excentricidad a = Eje semimayor de la elipse orbital b = Eje semimenor de la elipse orbital a=p1−e2 b=a1−e21/2 Perigeo: punto de la órbita en que el satélite está más cerca de la tierra Apogeo: punto de la órbita en que el satélite está más lejos de la tierra Apogeo y perigeo se miden a lo largo del eje x0 |
| --- | --- |

Mediante la ecuación del área de la elipse (ab) podemos calcular el periodo orbital T como:

T=2πa3μ

La velocidad del satélite v será:

v=μ2r0−1a

## LOCALIZACIÓN DEL SATÉLITE EN LA ÓRBITA

Otra forma de escribir la ecuación de la órbita es:

| r0=a(1-e2)1+e cosφ0 o φ0=cos-11e1−a(1-e2)r0 | 0: ángulo “verdadero anormal”. referido al eje x, desde el perigeo a la posición instantánea del satélite. |
| --- | --- |

Luego, tenemos las coordenadas rectangulares del satélite como:

x0=r0cosφ0y0=r0sinφ0

La velocidad angular media es:

η=2πT=1aμa

Si se circunscribe la órbita a un círculo de radio a:

|  | Se ubica un punto donde una línea vertical intersecta al satélite y al circulo circunscrito en el punto A. La línea desde el centro de la elipse al punto A define un ángulo E con respecto al eje x0. E es llamada la anomalía excéntrica del satélite y se relaciona con el radio mediante: r0=a(1-e cosΕ) |
| --- | --- |

Conocido t y el tiempo de paso por el perigeo tp podemos calcular la anomalía media M o la anomalía excéntrica E:

M=(t-tp)=E-e sinE, M es la longitud del arco (en radianes)

- LOCALIZANDO EL SATÉLITE CON RESPECTO A LA TIERRA (SISTEMA DE COORDENADAS INERCIALES)

Se requieren transformaciones que permitan que el satélite sea localizado en un punto de la superficie rotatoria de la tierra.

Se define un sistema de coordenadas rectangulares fijo (xi,yi,zi) llamado sistema de coordenadas ecuatorial geocéntrico cuyo origen es el centro de la tierra.

El eje zi coincide con el centro de rotación de la tierra y se extiende a través del polo norte.

El eje xi apunta hacia un lugar fijo en el espacio llamado primer punto de Aries. Esta es la dirección de una línea desde el centro de la tierra a través del centro del sol en el equinoccio vernal o de primavera (alrededor del 21 de Marzo).

El plano (xi,yi) pasa a través del ecuador de la tierra y se denomina plano ecuatorial.

La distancia angular que se mide hacia el este en el plano ecuatorial del eje xi se denomina right ascension (ascensión recta) y se le asigna el símbolo RA.

Los dos puntos en los cuales la órbita penetra el plano ecuatorial se llaman nodos.

El satélite se mueve hacia arriba a través del plano ecuatorial en el nodo ascendente y hacia abajo en el nodo descendente.

La ascensión recta del nodo ascendente se denomina .

El ángulo que el plano orbital forma con el plano ecuatorial (los planos se intersectan en las líneas que unen los nodos) se denomina inclinación i.

El ángulo w o argumento del perigeo es el ángulo medido a lo largo de la órbita desde el nodo ascendente al perigeo.

Las coordenadas del satélite en el plano orbital (x0,y0,z0) se relacionan con las coordenadas del satélite (xi,yi,zi) por una transformación lineal (Transformación CO-CI) que se muestra:

Se necesita una transformación de coordenadas más específica para ubicar el satélite con respecto a un punto de la tierra rotando.

|  | Se define un sistema rectangular rotatorio referido a la tierra cuyo eje z y el plano x-y corresponde a aquellos del sistema ecuatorial geocéntrico. El eje xr pasa a través del punto donde el principal meridiano geográfico cruza el ecuador. El sistema rotatorio gira a una velocidad angular e y Te mide el tiempo transcurrido desde que el eje xr coincide con el eje xi . |
| --- | --- |

Las coordenadas del satélite en el sistema rotatorio se relacionan con las coordenadas del sistema ecuatorial geocéntrico por:

LAS ECUACIONES DE LA ORBITA GEOESTACIONARIA

| Fg=GMm(re+h)2 Fc=ma=mv2re+h | M: masa de la tierra=5,98X1024Kg m: masa del satélite G: constante Universal de Gravedad=6,672X10-11 Nm/kg2 GM=  = 3,9861352X105 km3/s2, Constante de Kepler re: radio de la tierra h: distancia de la superficie de la tierra al satélite |
| --- | --- |

Fg=Fc⇒GMm(re+h)2=mv2re+h

v=GMre+h

T=2π(re+h)v=2π(re+h)3GM=23h56m4s=86164seg

re+h=42.157Km

h=35.779Km

v=3,075Kmseg