ANALISIS DE LOS ENLACES POR SATELITE

Un enlace satelital se define como la conexión estación terrena – satélite – estación terrena.

EL segmento estación terrena – satélite se llama uplink.

El segmento satélite – estación terrena se llama downlink.

El análisis del enlace y su resultado, el computo del enlace, consiste en los cálculos y tabulaciones de la potencia útil y la potencia de ruido interferente en el receptor. Este junto a otras técnicas ayuda a determinar el peso, dimensiones del equipo, sus necesidades de energía, los riesgos técnicos que representa y su costo.

Los cómputos del enlace comienzan con la localización de la potencia del transmisor a través de varias amplificaciones y perdidas, y determinan la intensidad y calidad de la señal recibida.

### OBJETIVOS

Lograr un desempeño especifico para una señal que se transmite de un punto a otro.

Para los enlaces digitales estos consisten en:

- BER para condiciones normales de operación.

- Disponibilidad del enlace, o porcentaje de tiempo en que el enlace tiene una BER mejor que un nivel de umbral específico.

DISEÑO DEL ENLACE (LINK BUDGET)

Un enlace satelital se compone de tres segmentos:

- La estación terrena transmisora y el enlace ascendente

- El satélite

- El enlace descendente y la estación terrena receptora

El nivel de la portadora recibida al final del enlace es un suma directa (en dB) de las pérdidas y ganancias en el camino entre las estaciones terrenas de transmisión y de recepción.

CONCEPTOS IMPORTANTES

- Los decibeles y cálculos en decibeles, dB

- La potencia isotrópa radiada equivalente, PIRE

- La iluminación, W

- La densidad de flujo de potencia, PFD

- La ganancia de la antena, G

- Las pérdidas de transmisión, L

- La temperatura de ruido, T

- El factor de calidad o figura de mérito, G/T

- La relación portadora/ruido, C/N

- La relación portadora/densidad de ruido, C/N0

- La relación portadora/ruido térmico, C/T

# RELACIÓN PORTADORA A RUIDO

Esta relación permite establecer el rendimiento de la transmisión de la porción RF del sistema y se define a través del nivel de potencia de la portadora recibida comparada con el ruido a la entrada del receptor.

El diagrama que se muestra a continuación muestra la forma en que lo componentes del enlace afectan el C/N recibido y finalmente la calidad del servicio.

# ECUACIÓN DEL ENLACE

La ecuación del enlace en su forma general es:

C/N = PIRE – L + G – 10 log (KTsB)

Donde:

PIRE: potencia isotrópica radiada equivalente [dBW]

L: perdidas de transmisión [dB]

G: ganancia de la antena receptora [dB]

K. constante de Boltzman (1,374x1023 Joules/Kelvin)

Ts: temperatura de ruido equivalente (en grados Kelvin)

B: ancho de banda del ruido (en Hz)

Los primeros tres términos dan la potencia recibida de la portadora y el ultimo termino es la potencia de ruido del sistema de recepción.

POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EQUIVALENTE, PIRE

Se expresa como una función de la ganancia de transmisión de la antena (GT) y de la potencia transmitida (PT) que llega a la misma.

Generalmente, se mide en dB con referencia a 1 Watts. (dBW)

PIREdBW=10 log PT dBW+ GT dBi

PT: potencia de entrada a la antena en Watts

GT dBi: ganancia de la antena transmisora en dBi

La PIRE debe controlarse con precisión, para que no se produzcan interferencia en las portadoras adyacentes y co-canal (PIRE elevada) ni se deteriore la calidad del servicio (PIRE baja).

# PERDIDAS DE TRANSMISIÓN

Las pérdidas de transmisión generalmente constan de cuatro componentes:

L = Lo + Latm + Lrain + Ltrack

Donde:

Lo: pérdidas del espacio libre

Latm: pérdidas atmosféricas

Lrain: atenuación debido a los efectos de la lluvia

Ltrack: atenuación debido a los errores de seguimiento y apuntamiento de la antena

# PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE

La antena isótropa radia una potencia igual a PT, la potencia del haz se distribuye uniformemente como una esfera centrada alrededor de la propia antena.

La potencia por unidad de superficie (nivel de iluminación) a una distancia D del punto de transmisión es:

W=PT4πD2Wm2

conforme la antena transmisora concentra energía, o sea, tiene una ganancia, la ecuación es:

W=GTPT4πD2Wm2

o bien

WdBW/m2=PIREdBW−20logD−71dB

donde:

PIRE: PTGT

W: nivel de iluminación

D: distancia en Km.

71dB: 10 log (4*106)

Una antena receptora recoge la señal, la cantidad de señal recogida depende del tamaño de dicha antena. La potencia recibida PR está dada por:

Distancia D

PR=W*Ae (Watts)

Donde:

Ae=λ2GR4π apertura efectiva de la antena receptora.

Luego:

PR=GTPT4πD2∗λ2GR4π=GTPT∗λ4πD2∗GR  Fórmula de transmisión de Friis

La expresión 4πDλ2se conoce como pérdida básica en el espacio libre, o Lo

Si D es la distancia estación terrena - satélite y R0 es la distancia del punto subsatélite al satélite (R0=35.876 Km.), entonces:

Lo=4πDλ2=4πR0λ2DR02=Lo R0DR02

donde:

DR02=1+0,42(1−cos(Le)cos(le−ls))

Le: Latitud estación terrena

le: Longitud estación terrena

ls: Longitud del satélite (punto subsatélite)

En el siguiente gráfico se muestra como varían las pérdidas por espacio libre en función de la frecuencia.

La pérdida por espacio libre se expresa en dB como:

Lo=20 log D + 20 log f + 92,5dB

Donde.

D: distancia en Km. entre el satélite y la estación terrena respectivamente.

f: frecuencia en GHz

92,5dB: 20log4π∗109∗103c

a partir de esto:

PR=PIRE⋅GR⋅λ4πD2

o bien,

PR dBW = PIRE – Lo + GR

Si se considera que GR es la ganancia de una antena de 1m2 con una eficiencia de un 100%, PR será el nivel de iluminación por unidad de superficie(en dBW/m2) y, por lo tanto, el nivel de iluminación también se podrá expresar como:

WdBW/m2=PIRE−LO+G1m2

PERDIDAS ATMOSFÉRICAS

Estas pérdidas se deben a los gases atmosféricos como el oxígeno y el vapor de agua y dependen de la frecuencia, el ángulo de elevación, la altura sobre el nivel del mar y la humedad absoluta.

Para frecuencias inferiores a los 10 GHz se pueden ignorar.

Su importancia aumenta con las frecuencias superiores a los 10 GHz, especialmente para ángulos de elevación bajos

| Perdidas atmosféricas (ángulo de elevación 10°) |  |
| --- | --- |
| Perdida atmosférica | Frecuencia (f) en GHz |
| 0,25 | 2<f<5 |
| 0,33 | 5<f<10 |
| 0,53 | 10<f<13 |
| 0,73 | 13<f |

Cálculo de las Perdidas Atmosféricas

El contenido de oxígeno es constante a lo largo del año. Para frecuencias inferiores a 50 GHz la atenuación específica en dB/Km. es (f en GHz):

γo=7,1f2+0.36+4,5(f−57)2+0,98⋅f2⋅10−3

La altura equivalente en Km. (de un medio vertical uniforme equivalente) es:

ho=6

El contenido de vapor de agua varia y tiene poca correlación instantánea con la densidad en superficie. La correlación promedio en un mes o año permite una estimación a partir de la densidad promedio en superficie w

γw≃0,067+3(f−22,3)2+7,3⋅ρw⋅f2⋅10−4

La altura equivalente es:

hw=2,2+3(f−22,3)2+3

Si la altura de la estación terrena es hs y el ángulo de elevación es  , la atenuación por gas Ag es:

Ag=γoho⋅e−hsho+γwhwsinθ

Atenuación por Gases (Frecuencias < 50 GHz)

Atenuación Atmosférica por Gases (Frecuencias > 50 GHz)

PERDIDAS POR LLUVIA

Este efecto atmosférico es el más importante, ya que atenúa las ondas radioeléctricas por dispersión y por absorción de energía de las mismas.

La atenuación por lluvia aumenta con la frecuencia, siendo más perjudicial en la banda Ku que en la banda C.

Para lograr una disponibilidad adecuada del enlace, se debe transmitir suficiente potencia adicional como para contrarrestar la máxima atenuación adicional causada por la lluvia.

| Valores típicos del margen por lluvia en función de la disponibilidad del enlace para servicios INTELSAT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda | Tipo de enlace | Disponibilidad | BER degradada | BER a cielo despejado | Margen por lluvia (dB) |  |
|  |  |  |  |  | Uplink | Downlink |
| C | IBS BASICO | 99,96% | 10-3 | <10-8 | 3 | 3 |
|  | IDR | 99,96% | 10-3 | <10-7 | 3 | 3 |
| Ku | IBS BASICO | 99,00% | 10-3 | <10-8 | 2,5 | 3,5 |
|  | SUPER IBS | 99,96% | 10-3 | <10-8 | 7 | 13/11* |
|  | IDR | 99,96% | 10-3 | <10-7 | 7 | 13/11* |

*Margen de 13 dB: haces pincel oeste; margen de 11 dB: haces pincel este

Cálculo de las Pérdidas por Lluvia

La atenuación producida por nubes se considera implícita en la atenuación de la lluvia.

El modelo de atenuación por lluvia se basa en un modelo estadístico  de las lluvias.

La atenuación específica γR (en dB/Km.) se relaciona con la intensidad de lluvia R (en mm/h):

γR=kRα

k=4,21×10−5⋅f2,42       2,9≤f≤54 GHz4,09×10-2⋅f0,699      54≤f≤180 GHz

Intensidad de Lluvia

A continuación se muestra la estadística de la tasa de lluvia acumulada para las regiones climáticas de lluvia según el modelo del CCIR.

| Porcentaje de tiempo % | Estadística de Tasa de Lluvia Acumulada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intensidad de la Lluvia Excedida (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
| 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 12 |
| 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 13 | 6 | 7 | 11 | 15 | 34 |
| 0,1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 20 | 12 | 15 | 22 | 35 | 65 |
| 0,03 | 5 | 6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 20 | 18 | 28 | 23 | 33 | 40 | 65 | 105 |
| 0,01 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 28 | 30 | 32 | 35 | 42 | 60 | 63 | 95 | 145 |
| 0,003 | 14 | 21 | 26 | 29 | 41 | 54 | 45 | 55 | 45 | 70 | 105 | 95 | 140 | 200 |
| 0,001 | 12 | 32 | 42 | 42 | 70 | 78 | 65 | 83 | 55 | 100 | 150 | 120 | 180 | 250 |

Mapa de las zonas climáticas de lluvia, modelo CCIR

Otro método para calcular la atenuación especifica γR en función de la frecuencia (GHz) y de la

intensidad de lluvia R (en mm/h), es el siguiente monograma:

Atenuación por Lluvia

La atenuación neta en un trayecto será:  AR=0LγR(x)dx

Se recurre a utilizar una longitud de trayecto equivalente Le tal que:

AR=kRαLe

El método de predicción del CCIR se basa en la predicción de la atenuación esperada para un porcentaje anual del 0,01%.

Nota: La relación entre el porcentaje anual p y el del mes peor pw es:    p≈0,29pw1,15

Altura de Lluvia y Trayecto

La altura de la lluvia para el 0,01% es:

hR=ρp(φ)5,1−2,15⋅log1+10(φ−27)25

Donde  es la latitud geográfica de la estación y ρp(φ) es un factor empírico de reducción de altura:

La longitud del trayecto a través de la lluvia es:

LS=(hR−hS)sinθ

Y para tener en cuenta la homogeneidad de la lluvia se aplica un factor:

rp=9090+4LS⋅cosθ

El siguiente gráfico muestra la altura de lluvia (p=0,01) en Km. Para una latitud dada:

Atenuación v/s %

El valor de la atenuación excedida para el 0,01% será:

A0,01=kRαLSrp   dB

El valor de la atenuación excedida para otro porcentaje p será:

Ap=A0,01p0,01−β

con  β=0,330,001≤p≤0,010,410,01≤p≤0,10,500,1≤p≤1,0

Atenuación Típica para Madrid

Los valores típicos de atenuación para Madrid a 12 GHz, en función de la elevación y para porcentajes del 0,01  0,1 y 1, son los que se muestran:

# PERDIDAS DEBIDO A LA DESALINEACIÓN DE LAS ANTENAS

Al establecer un enlace lo ideal es que la antena de la estación terrena esté alineada para lograr un máximo de ganancia, pero en condiciones normales existe un pequeño nivel de desalineación debido al cual el valor de la ganancia disminuye unos pocos decimos en dB.

La pérdida de ganancia se puede estimar en base al tamaño de la antena y el tipo y exactitud del seguimiento, esto debe hacerse al calcular tanto el uplink como el downlink.

Para diámetros mayores siempre será necesario recurrir al seguimiento, y en esos casos el valor de las perdidas por desalineación se pueden considerar igual a 0,5 dB tanto para el uplink como para el downlink.

| Características de desempeño de las E/T (Banda C – eficiencia de las antenas 70%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro de la antena (m2) | G/T (dB/K) | Ganancia de transmisión 6GHz (dBi) | Ganancia de recepción 4GHz (dBi) | Pérdidas en el uplink dB | Pérdidas en el downlink dB | Seguimiento |
| 1,2 | 11,6 | 35,6 | 32,1 | 0 | 0 | FIJO |
| 1,8 | 15,1 | 39,2 | 35,6 | 0 | 0 | FIJO |
| 2,4 | 17,6 | 41,7 | 38,1 | 0,4 | 0,2 | FIJO |
| 3,6 | 21,6 | 45,6 | 42,1 | 0,7 | 0,4 | FIJO |
| 7 | 27 | 51 | 47,4 | 0,9 | 0,9 | MANUAL |
| 11 | 31,7 | 54,9 | 51,4 | 0,5 | 0,5 | ESCALONADO* |

*Para el seguimiento manual hay que ajustar el ángulo E-O semanalmente

| Características de desempeño de las E/T (Banda Ku – eficiencia de las antenas 60%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro de la antena (m2) | G/T (dB/K) | Ganancia de transmisión 14GHz (dBi) | Ganancia de recepción 11GHz (dBi) | Pérdidas en el uplink dB | Pérdidas en el downlink dB | Seguimiento |
| 1,2 | 17,5 | 42,6 | 40,5 | 0,4 | 0,2 | FIJO |
| 1,8 | 21,1 | 46,1 | 44 | 0,7 | 0,5 | FIJO |
| 2,4 | 23,6 | 48,7 | 46,6 | 1,1 | 0,8 | FIJO |
| 3,7 | 27,3 | 52,5 | 50,3 | 1,2 | 0,9 | MANUAL |
| 5,6 | 30,9 | 56,1 | 53,9 | 0,8 | 0,7 | MANUAL |
| 7 | 32,9 | 58 | 55,8 | 0,5 | 0,5 | ESCALONADO |
| 8 | 34 | 59,2 | 57 | 0,5 | 0,5 | ESCALONADO* |

*Para el seguimiento manual hay que ajustar el ángulo E-O semanalmente

Cálculo de las Pérdidas por Desalineación de las Antenas

Las pérdidas por desapuntamiento entre las antenas TX y RX LPOINT se calculan mediante:

LPOINT=12αTθ3dB2+12αRθ3dB2

# FACTORES DE AJUSTE DEBIDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El diagrama de radiación de las antenas de los satélites tiene un haz de borde definido, al cual se refieren los valores de la PIRE, el G/T y la densidad de flujo.

En el análisis del enlace se pueden aplicar factores de ajuste (conocidos como factores Beta, corrección del ángulo de mira o ventaja del diagrama de radiación) para tener en cuenta la ubicación de la estación terrena dentro del haz del satélite.

Estos factores se aplican a todos los haces del satélite, a excepción de los globales.

El factor beta se define como la diferencia entre la ganancia en el borde del haz del satélite y la ganancia en la dirección de una estación terrena.

Para cada estación, se deben tener en cuenta los factores Beta tanto del uplink (u) como del downlink (d), porque la cobertura del uplink difiere de la del downlink incluso para una misma estación y aún para el mismo haz.

A continuación, se muestra un diagrama de radiación donde aparece la ventaja geográfica para las estaciones terrenas.

# RUIDO TÉRMICO

El ruido térmico es el voltaje de ruido proveniente del movimiento aleatorio de los portadores de la carga, que por lo general son los electrones.

La densidad espectral de potencia de ruido blanco entregada a una carga adaptada por una fuente de ruido a temperatura Ts es.

N02=KTs2

La potencia entregada a una carga adaptada a través de un filtro ideal de banda B es:

N=N0B=Pn=KTsB [Watts]

Donde:

K. constante de Boltzman (1,374x1023 Joules/Kelvin)

Ts: temperatura de ruido equivalente (en grados Kelvin)

B: ancho de banda del ruido (en Hz)

De esta ecuación se puede deducir que:

- Una carga le transmite un máximo de KTsB Watts de ruido a un receptor adaptado.

- La potencia de ruido disponible guarda una relación directa con la temperatura absoluta de la fuente de ruido.

- Si se conoce la temperatura equivalente, también puede conocerse la potencia de ruido.

Si el filtro no es ideal tendrá una ganancia G (o pérdidas L=1/G) y generará ruido propio. El ruido a la salida será:

N=GKTsB+Nn

Donde:

G(KTsB): ruido de entrada al receptor, multiplicado por la ganancia del mismo y medido a su salida.

Nn: ruido adicional en el receptor definido como KTeB.

Te: temperatura de ruido equivalente para el receptor.

La ecuación anterior puede escribirse como:

N=GKBTs+NnGkB=GKBTs+Te

La potencia de ruido generada puede considerarse como producida por un generador ficticio de ruido a la entrada, con temperatura equivalente de ruido:

Te=NnGKB

Te es la temperatura a la que habría que elevar un resistor adaptado ubicado a la entrada de una unidad idéntica pero sin ruido, para obtener a la salida la misma potencia de ruido que la de la unidad en cuestión.

La relación del ruido de salida adicional, es decir, entre el ruido interno de la unidad y el ruido de entrada amplificado, si la entrada estuviera libre de ruido, se conoce como factor de ruido o figura de ruido, y se expresa como:

NF=GKT0B+NnGKT0B=1+TeT0

La temperatura de ruido puede calcularse a partir de la figura de ruido de una unidad mediante:

Te=(NF-1)To

Donde:

NF: figura de ruido de una unidad

Te: temperatura equivalente en grados Kelvin

To: temperatura ambiente: 290 grados Kelvin

Para  un atenuador con pérdidas L, su figura de ruido es NF=L

Temperatura y Figura de Ruido en los LNA's

Temperatura de Ruido LNA's

Figura de Ruido LNA's

TEMPERATURA DE RUIDO DE LAS ANTENAS

La potencia de ruido que ingresa en el receptor (el LNA) desde la antena equivale al ruido producido por un resistor adaptado ubicado a la entrada del LNA con una temperatura física igual a Tant.

El lóbulo principal de una antena al iluminar el terreno aumenta la temperatura de ruido del sistema, por lo que se requiere que los ángulos de elevación sean de 5° o más.

Ejemplo: Si la directividad de una antena fuera tal que el 5% de su energía radiada iluminara el terreno y fuera absorbida por este, la misma antena utilizada para la recepción aportaría 5%*290K=14,5°K de ruido.

Otros factores que aumentan la temperatura de ruido de la antena son:

- Incremento de los lóbulos laterales por el "desbordamiento" proveniente del borde del reflector parabólico.

- Dispersión de energía causada por los guiaondas o por el subreflector y su estructura de soporte.

El cálculo de la temperatura de la antena depende de:

- El diagrama de ganancia de la antena

- El ruido de fondo

- La temperatura del cielo

- La temperatura de ruido atmosférico equivalente

- La temperatura de ruido del sol.

Generalmente para una antena con pocas pérdidas (lóbulos laterales pequeños), la temperatura de ruido oscila entre 15 y 20°K, y aumenta abruptamente para ángulos de elevación inferiores a 10°, tal como se muestra en la figura.

Cálculo de la Temperatura de la Antena

La temperatura de ruido  de una antena es la suma del ruido captado por la antena

TA=14πGΩTΩdΩ

Donde G es la ganancia y T la temperatura equivalente de ruido en la dirección del ángulo elemental d

Temperatura de Antena (Método Aproximado)

- Se tienen en cuenta los diversos factores de pérdidas que interfieren en la eficiencia.

- Se asigna una temperatura de ruido a cada fuente de pérdidas.

- Las pérdidas se describen como una ganancia GI menor que la unidad. La temperatura física de las pérdidas es Tp. La contribución a la temperatura de ruido de las pérdidas TI será:

TI=Tp(1−GI)

Ejemplo de cÁlculo de TA

| ##### Fuente de Ruido | GI | (1-GI) | Temperatura | Contribución ºK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cielo; eficiencia total | 0,707 | 0,293 | 32 | 22,624 | G |
| Eficiencia iluminación | 0,987 | 0,013 | 32 | 0,416 | P |
| Spillower del Subreflector | 0,883 | 0,117 | 90 | 10,53 | P |
| Bloqueo Subr. + Soportes | 0,926 | 0,074 | 90 | 6,66 | P |
| Pérdidas alimentador | 0,959 | 0,041 | 290 | 11,59 | P |
| TOTAL |  |  |  | 52,12 |  |

Temperatura de la Antena (Método Exacto)

Se ha definido la temperatura de la antena como:  TA=14πGΩTΩdΩ

Se puede aproximar el diagrama de antena por un haz principal, con eficiencia de haz ηB, apuntando al cielo con temperatura Tsk y una envolvente de lóbulos secundarios constante apuntando la mitad hacia el suelo a temperatura Tg y la otra mitad mirando aproximadamente hacia el cielo, como se muestra:

|  | TA=ηBTsk+121−ηBTsk+Tg |
| --- | --- |

Temperatura de Cielo Claro

Teniendo en cuenta que todos los efectos de atenuación incrementan la temperatura de antena, la temperatura de cielo claro puede aproximarse como la suma de la temperatura del fondo del universo 4°K incrementada por la absorción de gases de la atmósfera (vapor de agua y oxígeno).

Tsk=4+Tm1−10Ap10          Tm es la temperatura media y Ap es la atenuación de la lluvia en dB

Temperatura de Antena en Cielo Claro

La temperatura de antena en condiciones de cielo claro será:

TA=ηBTsk+121−ηBTsk+Tg

Incremento de la Temperatura de Ruido de Antena por Lluvia

Si Ap es la atenuación de la lluvia en dB y Tm es la temperatura media de la lluvia (270 a 290 °K) el incremento de la temperatura de antena producido es de:

ΔTRAIN=Tm1−10−Ap10

Temperatura de ruido con lluvia

Influencia de la Temperatura en los Distintos Tipos de Antena

| Paraboloide Centrado | Paraboloide Offset | Cassegrain |
| --- | --- | --- |

TEMPERATURA DEL SISTEMA

La temperatura de ruido del sistema de una estación terrena es la sumatoria de las temperaturas de ruido del receptor y la antena (incluidos el alimentador y los guiaondas), y el ruido celeste captado por la antena.

Tsistema=TantL+1−1LT0+Te

Donde:

L: pérdida del alimentador y guiaondas en valor numérico.

Te: temperatura de ruido equivalente del receptor.

To: temperatura normal de 290°K

Tant: temperatura de ruido equivalente de la antena, según indicaciones del fabricante.

En la ecuación anterior se desprende que las pérdidas del alimentador y guiaondas tienen gran repercusión en la temperatura de ruido del sistema.. Estas deben ser lo más bajas posible, porque de lo contrario se pierden los beneficios de las antenas y los LNA.

Los LNA se deben instalar lo más cerca posible del alimentador de la antena.

Debe notarse que la antena del satélite ve la Tierra cálida en vez del cielo frío. También el receptor del satélite tiene una temperatura de ruido mayor que el receptor de la estación terrena, de modo que, la típica temperatura de ruido del sistema de recepción del satélite es mayor que la de la estación terrena.

Cálculo de la Temperatura del Sistema Referidos a un punto en Particular

Cuadrípolos en Cascada

G=G1G2⋅⋅Gm

Te=Te1+Te2G1+Te3G1G2+⋅+TemG1G2⋅⋅Gm−1

Ruido Total en el Receptor

T=TA+Te1+Te2L1+Te3L1G2

# COEFICIENTE DE CALIDAD (G/T) O FIGURA DE MÉRITO

La expresión matemática G/TdBK se conoce como la medida de la “bondad” de un sistema de recepción y caracteriza la calidad del receptor.

Los operadores satelitales, como INTELSAT, exigen un valor G/T específico para las estaciones terrenas, lo que significa que si la estación terrena en cuestión cumple con las especificaciones de G/T, el operador satelital le suministrará la suficiente potencia desde el satélite para satisfacer las características de todos los servicios.

El G/T se expresa en dB relativos a 1ºK. Se debería utilizar el mismo punto de referencia del sistema, por ejemplo la entrada del receptor, tanto para la ganancia como para la temperatura de ruido.

El factor de calidad (G/T) se puede calcular a partir de:

G/TdB/K = Grx dBi - 10 log Tsistema

Donde:

Grx: ganancia de recepción en dB

Tsistema: temperatura de ruido del sistema en ºK

Debido a que la ganancia de la antena depende de la frecuencia, el factor G/T se debe normalizar a una frecuencia conocida (generalmente, 4 u 11 GHz) mediante:

G/TdB/K = Grx dBi - 10 log Tsistema - 20 log (f/fo)

Donde:

fo: 4 u 11 GHz

f: frecuencia en GHz

Respecto al G/T podemos decir que:

- Cuanto mayor sea la ganancia de la antena, mayor es la calidad.

- Cuanto menores sean las pérdidas entre la antena y el amplificador LNA, mayor es la calidad.

- Cuanto menor sea la temperatura de ruido del LNA, mayor es la calidad.

- El valor de G/T es independiente de donde se mida. Se suele tomar como referencia la salida del LNA.

## RELACIONES PORTADORA A RUIDO

Uno de los parámetros clave para medir el desempeño de un enlace es la relación entre la potencia de la portadora receptora y la potencia de ruido total del receptor (C/N); este parámetro se define por:

C/N=PRPn

Los miembros  PR y Pn definidos anteriormente llevan a:

C/N=PIRE∗GRKTsistemaB∗L0=PIREGRTsistema1L01KB

Esta expresión demuestra la forma en que los parámetros del enlace específico y las características del receptor afectan la relación (C/N).

Otra forma de calcular la relación (C/N) es:

C/NdB = PIREdB - Lo dB + GdB – 10 log Ts - 10 log K - 10 log B

La diferencia GdB – 10 log Ts, es la figura de mérito, luego:

C/NdB = PIREdB - Lo dB + G/TdB/K - 10 log K - 10 log B

Donde.

Lo: pérdidas en el espacio libre.

G/T: factor de calidad del receptor.

K: constante de Boltzmann (en dB=-228,6 dBW/K).

B: ancho de banda ocupado por la portadora.

Debido a que el ancho de banda del receptor (B) depende a menudo del formato de modulación, en general se aislan los parámetros de potencia del enlace normalizando la dependencia de la anchura de banda.

La nueva relación se conoce con el nombre de relación portadora a densidad de ruido (C/N0).

C/N0 dBHz = PIREdB – L0 dB + G/TdB/K – 10 log K

Se puede hallar una expresión aún más simple en términos de la relación de portadora a temperatura de ruido del sistema:

C/TdB/K = PIREdB – L0 dB + G/TdB/K

En términos del nivel de iluminación (factor W) será:

C/TdB/K=WdBW/m2+G/TdB/K−G1m2 dBm2

La C/T es característica para el nivel y tipo de cada portadora e indica en forma directa el nivel de la potencia de la portadora que se requiere para un G/T dado.

Por ejemplo, la C/T para una señal de TV podría ser de -140dBW/K en comparación con –150dBW/K para una portadora digital, aunque la C/N para las dos portadoras a la entrada del demodulador podrían ser la misma.

La relación C/N0 permite calcular directamente la relación entre la energía binaria y la densidad de ruido del receptor como:

Eb/N0 = C/N0 dBHz – 10 log (velocidad digital)

Se utiliza la expresión “velocidad digital”, porque la relación energía por bitio a densidad de ruido (Eb/N0) puede referirse a distintos puntos con diferentes velocidades dentro de un mismo modem.

## IMPACTO DEL G/T EN LA ECONOMÍA DEL SERVICIO

Un C/T requerido por un cierto tipo de portadora y calidad de servicio puede ser obtenido a partir de diferentes combinaciones de PIRE y G/T. PIRE representa los recursos utilizados que finalmente se reflejan en el costo operativo, ya que una PIRE satelital alta significan altos costos operativos. Por otra parte, el G/T representa el capital desembolsado, ya que un G/T alto significa una antena grande y/o un mejor LNA que se refleja en el costo del equipamiento.

Para el uso de una estación terrena por un largo periodo de tiempo, es más conveniente construir antenas grandes que requieran una PIRE baja para el downlink, que construir antenas pequeñas que requieran una PIRE alta para la misma calidad de servicio.

Nótese que en algunos casos, el G/T de la estación terrena se puede aumentar utilizando un mejor LNA.

## OTROS APORTES DE RUIDO

Para poder calcular la calidad de un enlace es necesario averiguar el ruido total del mismo, teniendo en cuenta todos los aportes de ruido, entre los que se cuentan:

- [C/THPAIM]: ruido de intermodulación en el HPA de la estación terrena.

- [C/TSAT IM]: ruido proveniente de la intermodulación en el amplificador de salida del satélite.

- [C/TCO]: ruido proveniente de las señales en polarización ortogonal dentro de la misma red.

- [C/TUP]: ruido debido al factor de calidad [G/T] del satélite.

- [C/TDOWN]: ruido en el enlace descendente debido al factor de calidad [G/T] del receptor.

## RUIDO TÉRMICO DEL UPLINK

El ruido térmico del uplink es causado por el ruido inherente en el sistema de recepción del satélite.

Cuando se calcula el C/T del uplink, un margen para errores de alineación de antena y atenuación por lluvia deben ser tomados en cuenta. Típicamente se utilizan los siguientes valores:

- Errores de alineación: 0,5 a 1,0 dB

- Atenuación de la lluvia:	Banda C: se puede ignorar excepto en áreas con alta tasa de lluvia

Banda Ku: 2,0 a 4,0 dB

El ruido térmico del uplink puede calcularse a través de:

C/Tup = PIREup – Lo up + G/Tsat + up - mup

Donde:

PIREup: PIRE del uplink.

Lo up: pérdidas en el espacio libre para el uplink.

up: ventaja del diagrama de radiación para el uplink.

mup: margen por lluvia y error de alineación.

## RUIDO DE INTERMODULACIÓN EN EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA DEL SATÉLITE

La intermodulación del transpondedor se especifica como el límite de la densidad de la PIRE transmitida por el transpondedor en un ancho de banda de 4 KHz en el borde del haz.

Este valor se da por lo general en dBW/4KHz, para convertirlo a C/T se utiliza la siguiente ecuación:

C/TSAT IM = PIREdown – SATIM + 10 log 4KHz + down – 228,6dBW/K

C/TSAT IM = PIREdown – SATIM + down – 192,58dBW/K

Donde:

PIREdown: PIRE de la portadora satelital.

SATIM: valor de la intermodulación producida en el transpondedor del satélite en 4 KHz.

down: ventaja del diagrama de radiación para el downlink.

## RUIDO DE INTERFERENCIA PROVENIENTE DE SEÑALES POLARIZADAS EN FORMA ORTOGONAL

Esta interferencia es causada por las portadoras en un mismo satélite, a la misma frecuencia, pero en distintos haces ascendentes y descendentes (reutilización de la frecuencia), las cuales están separadas espacialmente o utilizando polarización opuesta.

La información correspondiente a esta interferencia se da en dB como relación portadora a interferencia (C/I), para convertirlo a C/T se utiliza la siguiente ecuación:

C/TCO = C/IdB + 10 log (BWocc) – 228,6dB

En la cual la anchura de banda ocupada de la portadora (BWocc) es la de la portadora para la cual se está realizando el cálculo.

Cálculo del C/I

Coordinación

- Las señales interferentes degradan la calidad.

- Se producen interferencias entre sistemas de satélites y entre estos sistemas y los sistemas terrenales.

- Se hace necesario regular los niveles interferentes y coordinar entre sí los sistemas.

Si se consideran los efectos de la interferencias como el ruido blanco aditivo (peor caso), se producen con niveles (C/I)U y (C/I)D en el enlace ascendente y descendente respectivamente.

Determinación de la Necesidad de Coordinación

Dado el gran número de parámetros que caracterizan un sistema, la UIT (ITU) ha preparado un método sencillo para determinar la necesidad de coordinación entre dos redes de satélites. El método está descrito en el Apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Se evalúa el "incremento aparente de la temperatura de ruido equivalente del enlace" T causado por la emisión interferente.

La "temperatura equivalente de ruido del enlace" se denomina T.

Si la relación T/T es inferior o igual a 4% no será necesaria la coordinación entre las dos redes satelitales.

Geometría C/I

C/Id≈−Ldw−Ldi+G4−g4

C/Iu≈Ptw−Pti+G1−g1−Luw−Lui+G2−g2

La relación lóbulo principal/lóbulos secundarios de las antenas es el principal parámetro que permite controlar la interferencia entre sistemas.

Interferencia Generadas por las Estaciones Terrenas

- Se producen por la radiación a través de los lóbulos secundarios.

- La envolvente de lóbulos secundarios debe cumplir la Rec. 465-2 para frecuencias entre 2 y 30 GHz.

- Para antenas con D/>100:

G=32−25logθ dBi1≤θ≤4810 dBi48≤θ≤180

- Para antenas con D/<100:

G=52−10log(D/λ)−25logθ dBi(100λ/D)≤θ≤4810-10log(D/λ) dBi48≤θ≤180

Donde  es en ángulo en grados fiera del eje (off axis)

## RUIDO DE INTERMODULACIÓN EN EL HPA DE LA ESTACIÓN TERRENA

El HPA operando bajo condiciones de multiportadora puede generar productos de intermodulación a través de toda la banda de frecuencia satelital.

Incluso si se utiliza sólo una portadora por HPA, existe un potencial para la interferencia de los productos de intermodulación generados desde otras estaciones que operan bajo las condiciones de multiportadora en el mismo haz del uplink.

Cálculo de la relación portadora a Temperatura de Ruido C/THPA IM (Método Aproximado)

El C/THPA IM se obtiene de las tablas y ecuación que se muestran:

Tablas proporcionadas por INTELSAT del factor “A” para realizar el cálculo del C/THPA IM (Tablas 4 y 5 del IESS-601):

| PIRE DENSITY LIMITS FOR INTERMODULATION PRODUCTS (6GHz) |  |  | PIRE DENSITY LIMITS FOR INTERMODULATION PRODUCTS (14GHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uplink Transponder Impacted By Intermodulation Product | Limit at 10º Elevation Angle and Beam Edge (dBW/4KHz) |  | Uplink Transponder Impacted By Intermodulation Product | Limit at 10º Elevation Angle and Beam Edge (dBW/4KHz) |  |
| Hemi and Zone | 21 |  |  | V, VA, VI and K | VII, VIIA, VIII and VIIIA |
| Global and C-Spot | 24 |  | Spot | 10 | 16 |

C/THPA IM = PIRE – A +X + 10 log 4KHz –228,6dB = PIRE – A +X – 192,6dB

Donde:

A: HPA IM límite a un ángulo de elevación de 10º.

X: factor de corrección para un ángulo de elevación y ubicación de la estación terrena.

X = 0,02(u-10)+up+[0,02(d-10)+down] para todos los haces excepto los globales.

X = (0,02+cu)(u-10)+gu+[(0,02+cd)(d-10)+gd] para los haces globales.

Donde:

u: ángulo de elevación de la E/T de transmisión.

up: ventaja del diagrama de radiación para el uplink en dB.

down: ventaja del diagrama de radiación para el downlink en dB.

: fracción del factor del downlink que se utiliza en el factor total de ajuste.

 = 0,4 para todos los tipos de portadora excepto portadoras FDM/FM y CFDM/FM

mayores  o iguales a 15MHz/372 canales.

 = 0,0 para portadoras FDM/FM y CFDM/FM mayores o iguales a 15MHz/372 canales.

d: ángulo de elevación de la E/T de recepción para la peor ubicación.

cu: coeficiente del uplink global.

gu: ajuste del borde del haz para el uplink global.

cd: coeficiente del downlink global.

gd: ajuste del borde del haz para el downlink global.

Nota: el d se puede asumir utilizando un análisis de peor caso, la tabla que se presenta a continuación muestra la influencia de este ángulo en el cálculo de la portadora a ruido. Se utilizaron valores estándares para el resto de los parámetros.

| d (º) | X | C/N (dB) |
| --- | --- | --- |
| 0º | 1,3432 | -3,6083 |
| 10º* | 1,4232 | -3,5627 |
| 20º | 1,5032 | -3,5174 |
| 30º | 1,5832 | 3,4724 |
| 40º | 1,6632 | 3,4278 |
| 50º | 1,7432 | -3,3836 |

*Como no se puede utilizar un ángulo de elevación menores que 10º por el aumento abrupto de la temperatura de ruido, asumiremos 10º como peor caso.

Los parámetros cu, gu, cd, gd para los haces globales son proporcionados por el operador satelital. En la siguiente tabla, se muestran los parámetros típicos para satélites INTELSAT:

| Satélite INTELSAT | Parámetros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cu | gu | cd | gd |
| V, VA, & VA (IBS) | 0,04 | 1 | 0,04 | 1,0 |
| VI | 0,03 | 1,4 | 0,03 | 0,4 |
| VII & VIIA | 0,04 | 1,9 | 0,04 | 1,7 |
| VIII | 0,04 | 1,3 | 0,04 | 1,3 |

Espectro Aproximado de Portadoras e Intermodulación

Aun cuando el espectro de portadoras moduladas FM y PSK tiene forma de campana, puede aproximarse de forma rectangular por efecto del filtrado y adición de señales de dispersión. En la figura, se muestra un ejemplo de carga de un transpondedor con portadoras digitales y el espectro de intermodulación resultante.

Cálculo de la Relación Portadora a Ruido de Intermodulación C/IM (Método Exacto)

Intermodulación para n Portadoras Iguales

La característica de transferencia de amplitud de un TWTA puede representarse como un polinomio de términos impares:

vo=a1vi+a3vi3+a5vi5+…

La tabla incluye valores normalizados de un tubo típico cuando la entrada es una sola portadora sin modular. La figura compara los valores de la tabla con un ajuste polinómico de orden 7 de los mismos.

Sea una señal de entrada compuesta de n portadoras iguales:

Vi=i=1nA∗cosϖit+θi(t)

La potencia total a la entrada, normalizada a 1, es: Pti=nA22

O bien la amplitud de las portadoras, en función de la potencia total de entrada, es:

A=2Ptin

Sustituyendo la señal de entrada en la función de transferencia se obtiene la señal de salida de la forma:

Vo=i=1nBn∗cosϖit+θi(t)+IM+H

donde H son los armónicos que caen fuera de la banda, IM son los productos de intermodulación en la banda, y están localizados en las frecuencias:

2ϖi−ϖi+1, ϖi+ϖi+1−ϖi+2+…

La amplitud a la salida de cada portadora viene dada por:

Bn=a12Ptin1+3a3a1Ptinn−12+15a5a1Ptin2n2−32n+23+…

y para valores grandes de n:

Bn=a12Ptin1+3a3a1Pti+15a5a1Pti2+…

El primer término representa la característica lineal de la función de transferencia.

Los otros términos representan la parte no-lineal o factor de compresión.

Los productos de intermodulación de tercer orden son los de potencia mayor, y son los de frecuencias 2ϖi−ϖi+1 y ϖi+ϖi+1−ϖi+2. Las amplitudes respectivas V2,1 y V1,1,1 (para cada frecuencia) son:

V2,1=34a32Ptin3/21+2a53a3Ptin12,5+15n−2+…

V1,1,1=32a32Ptin3/21+10a5a3Ptin32+n−3+…

La característica de transferencia del tubo cuando la entrada son n portadoras, es diferente de cuando sólo hay una. Cuando solo hay una portadora con amplitud A0=2Pti1/2 su amplitud a la salida viene dada por:

B1=a12Pti1+32a3a1Pti+52a5a1Pti2+…=a1A0+34a3A03+58a5A05+…=b1A0+b3A03+b5A05+…Donde los coeficientes a corresponden a excitación multiportadora y los b a excitación con una sola portadora. Por lo tanto, se pueden deducir unos de otros obteniéndose los b ajustando las medidas con un polinomio por mínimos cuadrados.

La figura que se muestra a continuación, representa el BOo en función del BOi para 2,6,12 y 500 portadoras.

El número de productos de tercer orden de cada tipo producidos por n portadoras sobre la portadora r-ésima es:

N1,1,1r,n=r2n−r+1+14n−32−5−121−−1n−1r

N2,1r,n=12n−2−121−−1n−1r

| La figura muestra en número de productos para n=12 portadoras. Los del tipo 1,1,1 son más y se concentran en las portadoras centrales. Los del tipo 2,1 se distribuyen uniformemente. |  |
| --- | --- |

Una vez determinados en número de productos de intermodulación de tercer orden que caen en la banda de frecuencias de cada portadora, así como la amplitud de los mismos, puede determinarse la potencia de intermodulación sobre dicha portadora. La potencia de salida de las portadoras también se ha obtenido, por lo que se puede determinar la relación C/IM de cada portadora r como:

CIMr=Bn2N2,1r,nV2,12+N1,1,1r,nV1,1,12

| La figura muestra la C/IM en función del BOo para 6, 12 y 500 portadoras iguales. |  |
| --- | --- |

Modelo de Beretta

Una aproximación de la C/IM para un TWTA típico amplificando n portadoras iguales puede obtenerse de las expresiones (modelo de Beretta)

| C/IMr=10,532−0,09n+1,7×10−4n2+0,82BOi |  | C/IMr=10,0+0,82BOi , n=6 C/IMr=9,48+0,82BOi , n=12 C/IMr=8,60+0,82BOi , n=500 |
| --- | --- | --- |
| Comparación de ambos métodos propuestos |  |  |

## RUIDO TÉRMICO DEL DOWNLINK

El ruido térmico del downlink es el ruido causado por el sistema de recepción de la estación terrena.

Cuando se calcula el C/T del downlink, al igual que en el caso del ruido térmico del uplink, se debe tomar en cuenta un un margen para errores de alineación de antena y atenuación por lluvia.

El ruido térmico del downlink puede calcularse a través de:

C/Tdown = PIREdown – Lo down + G/TE/S + down – mdown

Donde:

PIREdown: PIRE del downlink.

Lo down: pérdidas en el espacio libre para el downlink.

down: ventaja del diagrama de radiación para el downlink.

mdown: margen por lluvia y error de alineación para el downlink.

Consideraciones en el Diseño del Enlace Descendente

- El enlace descendente está limitado por la potencia a bordo del satélite:

- Deben usarse esquemas de modulación eficientes en potencia (FM, M-PSK).

- Las antenas deben proporcionar áreas de cobertura pequeñas para aumentar su ganancia y, por lo tanto, la PIRE.

- Para aliviar los problemas de interferencia sobre sistemas terrestres, la densidad de flujo de potencia (flujo por 4 KHz de banda) está limitado. Por ejemplo entre 1 y 10 GHz:

Fmax=-152+El/15 dBW/m2    (El: ángulo de elevación del enlace)

- Los demoduladores funcionan por encima del umbral mínimo de C/N:

- FM de banda estrecha: C/Nmin≈5 dB

- FM de banda ancha: C/Nmin≈11 dB (umbral extendido 8,5 dB)

- BPSK/QPSK (BER 10-6): C/Nmin≈12 dB

- La atenuación por lluvia disminuye la C y aumenta la T y por lo tanto la N.

- Se requiere un MARGEN adicional para un determinado porcentaje de disponibilidad sobre la C/N de cielo claro. (Depende de la frecuencia, zona climática, elevación del trayecto, etc.)

RELACIÓN PORTADORA A TEMPERATURA DE RUIDO DEL SISTEMA (C/TT) PARA TODO EL ENLACE

El valor de la relación C/TT para toda la portadora se obtiene de las relaciones precedentes mediante la ecuación:

C/TT=−10log1C/Tup+1C/Tdown+1C/THPA IM+1C/TSAT IM+1C/TCO [dB/K]

De acuerdo a lo que se muestra en la siguiente figura la C/T total, será mas baja que la C/T más reducida.

Para convertir la relación portadora a temperatura del sistema a la relación portadora a densidad de ruido:

C/N0 dBHz = (C/TT) + 228,6dB/K

Para convertir la relación portadora a densidad de ruido a la relación portadora a ruido:

C/NdB = C/N0 dBHz – 10 log (BWocc)

Por lo tanto en un enlace por satélite, el enlace ascendente debe mantenerse estrictamente en un nivel nominal; un nivel bajo de la PIRE equivale a una relación C/N0 baja, pero una PIRE más elevada no significa necesariamente una relación C/N0 mejor.

La variación típica del (C/N0)T y de los tres (C/N0) principales en función del punto de trabajo (BOi) del transpondedor es como se indica en la figura.

## EL TRANSPONDEDOR DEL SATÉLITE

Los transpondedores reciben una señal de la Tierra y la retransmiten nuevamente a la Tierra tras amplificarla y haber convertido su frecuencia.

Los recursos del satélite son compartidos por muchas estaciones terrenas de distintos tipos y, por lo tanto, con distintas demandas de capacidad, la que puede variar entre un ancho de banda de 51,2 KHz y un transpondedor entero.

Además del ancho de banda, los parámetros de un transpondedor son los siguientes:

- Densidad de flujo de saturación o DSF en dBW/m2

- G/T de recepción en dB/K

- PIRE de saturación en dBW

La densidad del flujo de saturación es la densidad total del flujo de potencia que llega al satélite desde el segmento terrestre, y que produce la PIRE de saturación del satélite.

## PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSPONDEDOR

Dado que el amplificador de potencia de salida del transpondedor no es un dispositivo lineal, debe funcionar por debajo del punto de saturación a fin de evitar las distorsiones no lineales.

Por lo tanto, para lograr ese punto debe recurrirse a la reducción de la potencia de entrada y salida, como se muestra en la figura, lo que en un TWTA típico representa un derroche de la potencia disponible.

Para reducir al mínimo ese derroche se puede:

- Utilizar los SSPA como amplificadores de la potencia de salida.

- Empleo de los TWTA con un linealizador (LTWTA) para las aplicaciones de alta potencia.

Aparecen estos dos conceptos:

BOi: reducción de la potencia de entrada (input backoff), o sea, la relación entre la densidad de flujo de saturación y la densidad de flujo de operación de una portadora

BOo: reducción de la potencia de salida (output backoff), o sea, la relación entre la PIRE de saturación y la PIRE de funcionamiento de la portadora.

La relación entre la BOi y la BOo es:

BOo = BOi – X

Donde X la relación de la ganancia de compresión entre la reducción de la potencia de entrada y de salida; dicho valor es distinto en el caso de una sola portadora o de portadoras múltiples. Este valor es proporcionado por los operadores del satélite. A modo de ejemplo, se presentan algunos valores proporcionados por INTELSAT:

| Satélite | Conectividad | HPA | Factor X |
| --- | --- | --- | --- |
| INTELSAT VI | Hemi/Hemi | TWTA | 5,5 dB |
| INTELSAT VII | Hemi/Zonal | SSPA | 1,8 dB |
| INTELSAT VII-A | Haz Spot (pincel) Ku | LTWTA | 1,7 dB |

## PIRE DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPONDEDOR

La PIRE del satélite (PIREdown) surge de la ecuación:

BOo=PIREsaturacionPIREdown

PIREdown = PIREsaturación - BOo [dB]

Donde:

PIREsaturación: PIRE producida por el satélite en saturación

PIREdown: PIRE del enlace descendente

## DENSIDAD DE FLUJO DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPONDEDOR

BOi=PIREsatPIREup=DFSW

W = DFS - BOi

PIREup = PIREsat - BOi [dB]

Donde:

W: densidad de flujo de funcionamiento (operacional) o nivel de iluminación.

DFS. Densidad de flujo de saturación.

PIREsat: PIRE que debe transmitir la estación terrena para saturar al TWTA del satélite.

## DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA EN LA SUPERFICIE TERRESTRE

Las posibilidades de interferencia proveniente del satélite transmisor se limitan reduciendo en la superficie terrestre la densidad de flujo de potencia máxima producida por un satélite. A continuación, se presenta una tabla que muestra  la densidad de flujo de potencia DFP en la superficie terrestre en función del ángulo de elevación o llegada “” y en relación con un ancho de banda de 4 KHz

| Banda de frecuencia (GHz) | Densidad de flujo de potencia máxima DFP en dBW/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0º<<5º | 5º<<25º | 25º<<90º | BW de referencia |
| 3,4-7,75 | -152 | -152 + 0,5( - 5) | -142 | En cualquier banda de 4 KHz |
| 8,025-11,7 | -150 | -150 + 0,5( - 5) | -140 |  |
| 12,2-12,75 | -148 | -148 + 0,5( - 5) | -138 |  |

Es posible realizar una evaluación en cada caso aplicando la siguiente expresión:

DFP4KHz = W – 10 log (BWocc/4KHz)

Donde:

W: nivel de iluminación para el downlink.

BWocc: Ancho de banda ocupado por la portadora.

## TAMAÑO DEL HPA

Los cálculos del Link Budget se realizan considerando cada portadora en forma separada. Sin embargo, cuando se busca el tamaño del HPA, la PIRE total para todas las portadoras se debe tomar en cuenta junto con el backoff requerido.

Por ejemplo, si el HPA transmite 2 portadoras teniendo niveles PIRE1 y PRE2, entonces la pire total se calcula convirtiendo las potencias de las dos portadora en watts.

Después de calcular la potencia requerida a la entrada de la antena, se deben tomar en cuenta las pérdidas de alimentación y el Backoff de salida del HPA.

Las ecuaciones para estos cálculos son:

PIRET=10log10PIRE 1 up10+10log10PIRE2 up10+…+10log10PIREn up10 [dBW]

Preq=PIRET – Gant + Lf

Donde:

PIRET: PIRE total en dBW.

Gant: ganancia de la antena.

Lf: pérdidas de alimentación.

Preq potencia requerida a la salida del HPA.

Luego:

Ps=Preq+PABOo

Donde.

PABOo: Backoff del HPA.

Ps: Potencia de salida de saturación del HPA.

Finalmente:

Tamaño del HPA = 10Ps10

## CALCULO DEL ANCHO DE BANDA OCUPADO

BWocc=IR+OHFEC∗1+αM

Donde:

BWocc: Ancho de banda ocupado por la portadora.

IR: Tasa de datos o velocidad digital.

OH: cabecera o Over Head.

FEC: factor para la corrección de error sin canal de retorno.

M: Indice de modulación (BPSK=1, QPSK=2).

: factor rolloff del filtro de Nyquist, si no se conoce se puede asumir 0,4.