### DIAGRAMAS Y GANANCIAS DE LAS ANTENAS

Alimentador.

En teoría, el alimentador es una fuente puntual de energía que ilumina de manera uniforme “solamente” la superficie parabólica y que está situado en el punto focal.

La energía radiada por el alimentador hacia afuera del reflector produce un “desbordamiento” en los bordes del reflector y aumenta la amplitud de los lóbulos laterales.

Una solución sería una reducción de entre 10 y 20 dB en la iluminación en los bordes del reflector en relación con la del vértice, la cual se traduce en una reducción del nivel de los lóbulos laterales y de las pérdidas por desbordamiento a expensas de la ganancia.

Diagrama y Ganancia de la antena.

El diagrama es una representación de la intensidad de radiación en cada dirección.

Una antena isótropa radia una onda esférica con una potencia uniforme Pt/4 en cualquier dirección (,) del espacio. Pt es la potencia entregada a la antena.

Una antena direccional radia una potencia P(,) en la dirección (,).

|  | GANANCIA G(θ,ϕ)=P(θ,ϕ)Pt4π Gmax=PmaxPt4π En decibelios: G=10log (G) dBi |
| --- | --- |

Características del Diagrama

Ancho del haz a -3dB

Nivel de lóbulos secundarios "SL"

Nivel de polarización cruzada "XP"

# Abertura efectiva

La antena capta la potencia contenida en su Area de Abertura Efectiva Ae.

Si la antena fuera perfecta y sin pérdidas Ae=A=D2/4.

En la práctica Ae=*A

Donde  es la eficiencia, con valores típicos entre 0,6 y 0,8

=s*a

s: Eficiencia del spillover

a: Eficiencia de apertura

La ganancia está definida por:

Gmax=4πAeλ2=4πηAλ2=ηπDλ2

D= diámetro de la antena en mt.

p=3,1415...

λ es la longitud de la onda operante que se relaciona con la frecuencia de operación a través de:

λ=cf

c (velocidad de la luz)= 3*108 (m/s)

f= frecuencia operativa (Hz)

O bien:

GdBi=10log +20 log f + 20 log D + 20,4dB

Donde:

: eficiencia de la antena en 0/1

D: diámetro de la antena en metros

f: frecuencia operativa en GHz

20,4dB: valor constante que surge de la expresión 10 log [(1x109*)/c]

La ganancia de una antena de 1m2 con una eficiencia del 100% es igual a:

G1m2dBi=20 log f + 21,41dB

# Ancho de Haz y Ganancia

La anchura del haz de una antena parabólica se define generalmente con respecto a los puntos de potencia  media (-3dB) del lóbulo principal del diagrama de radiación de la antena. Esta se obtiene mediante la siguiente aproximación:

θ3dB≈70λDgrados

La ganancia en función del ancho del haz y de la eficiencia es:

G=η48.360θ3dB2

# Ganancia para una cobertura elíptica

|  | θ1≃70λD1 θ2≃70λD2 G=ηπλ2D1D2=η48.360θ1θ2 |
| --- | --- |